Esercizio n1

Si progetti una macchina combinatoria con due ingressi X e Y espressi su 2 bit (a1,a0) e (b1,b0)

E che restituisca un'uscita D (d1,d0), pari al 𝑋−𝑌.

Minimizzare la macchina con una tecnica a scelta.

ESERCIZIO n.2

Si progetti una macchina combinatoria con quattro ingressi e un’uscita, tale che:

- i quattro ingressi (x3, x2, x1, x0) codificano numeri decimali secondo la codifica BCD (8-4-2-1);

- l’uscita Z è alta in corrispondenza di ingressi divisibili per 2 o per 3; è indifferente per  numeri divisibili per 5;

Si determini la forma minima P della funzione Z.

ESERCIZIO n.2

Si progetti una macchina combinatoria con quattro ingressi e un’uscita, tale che:

- i quattro ingressi (x3, x2, x1, x0) codificano numeri decimali secondo la codifica BCD (8-4-2-1);

- l’uscita y0 è alta in corrispondenza di ingressi divisibili per 2 o per 3; è indifferente per numeri divisibili per 5;

Si determinino le forme minime P ed S di y0.